ROTEIRO DE PLANEJAMENTO ARDUINO

Curso Técnico em Automação Industrial - SENAI

Este roteiro é sua "Ordem de Serviço" para programar. Complete cada etapa antes de abrir o computador.

1. O Método de Planejamento

- Mapeamento: Liste o que entra (sensores) e o que sai (atuadores).

- Narrativa: Descreva o funcionamento do sistema em palavras simples.

- Lógica (SE / ENTÃO): Defina a condição que dispara a ação.

- Código: Esboce os comandos em português.

2. Guia de Comandos (A "Cola")

| Objetivo | Comando |
| --- | --- |
| Configurar pino | pinMode(pino, INPUT/OUTPUT); |
| Entrada com pull-up interno | pinMode(pino, INPUT_PULLUP); |
| Ler Entrada Digital | digitalRead(pino); |
| Escrever Saída Digital | digitalWrite(pino, HIGH/LOW); |
| Conversar com o PC | Serial.begin(9600); / Serial.println(); |
| Aguardar | delay(tempo_ms); |

Nome do Aluno: _______________________________________________

Data: ____/____/________

3. Exercício A — Semáforo Pedestre

Enunciado: Integrar delay com interrupção, amarelo (2000 ms) e vermelho (5000 ms). O semáforo de carros fica sempre verde. Quando o pedestre aperta o botão (digitalRead), o ciclo de amarelo e vermelho para os carros inicia, permitindo a travessia.

Passo 1: Mapa de Conexões

| Componente | Pino | Modo (INPUT / OUTPUT) |
| --- | --- | --- |
| Botão do pedestre (com resistor pull-down 10 kΩ) | 2 | INPUT |
| LED vermelho (carros) + resistor 220 Ω | 10 | OUTPUT |
| LED amarelo (carros) + resistor 220 Ω | 11 | OUTPUT |
| LED verde (carros) + resistor 220 Ω | 12 | OUTPUT |

Passo 2: Narrativa do Processo

Em repouso, o semáforo dos carros fica no verde e o Arduino fica lendo o botão do pedestre o tempo todo. Quando o pedestre aperta o botão, o verde apaga e o amarelo acende por 2 segundos, avisando os motoristas. Depois o amarelo apaga e o vermelho acende por 5 segundos: os carros param e o pedestre atravessa. Terminado o tempo, o vermelho apaga, o verde volta a acender e o sistema espera o próximo pedido.

Passo 3: A Lógica do Sistema

SE o estado do pino 2 (botão) for igual a HIGH (apertado):

ENTÃO o Arduino deve:

1. Apagar o LED verde e acender o LED amarelo; aguardar 2000 ms.

2. Apagar o LED amarelo e acender o LED vermelho; aguardar 5000 ms.

3. Apagar o LED vermelho e voltar a acender o LED verde.

SENÃO (condição falsa):

1. Manter o LED verde aceso e os LEDs amarelo e vermelho apagados.

Passo 4: Código em português

INÍCIO (setup)

configurar pinos 10, 11 e 12 como SAÍDA

configurar pino 2 como ENTRADA

REPETIR SEMPRE (loop)

acender verde, apagar amarelo e vermelho

SE botão (pino 2) = HIGH ENTÃO

apagar verde, acender amarelo, esperar 2000 ms

apagar amarelo, acender vermelho, esperar 5000 ms

FIM SE

Código Arduino

// Semaforo Pedestre

const int LED_VERMELHO = 10;

const int LED_AMARELO  = 11;

const int LED_VERDE    = 12;

const int BOTAO        = 2;   // resistor pull-down 10k: apertado = HIGH

void setup() {

pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);

pinMode(LED_AMARELO, OUTPUT);

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(BOTAO, INPUT);

}

void loop() {

// Estado normal: carros no verde

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

digitalWrite(LED_AMARELO, LOW);

digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);

if (digitalRead(BOTAO) == HIGH) {

// Amarelo por 2 s

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(LED_AMARELO, HIGH);

delay(2000);

// Vermelho por 5 s (pedestre atravessa)

digitalWrite(LED_AMARELO, LOW);

digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);

delay(5000);

// Ao voltar ao inicio do loop(), o verde acende de novo

}

}

Ligação: botão entre 5V e o pino 2, com resistor de 10 kΩ do pino 2 para o GND (pull-down). Sem esse resistor o pino fica "flutuando" e o ciclo dispara sozinho.

Limitação: durante o delay() o Arduino fica "cego": apertos no meio do ciclo são ignorados. E se o pedestre segurar o botão, o verde dura só alguns milissegundos e o ciclo recomeça — os carros nunca andam. Num semáforo real existiria um tempo mínimo de verde (ex.: um delay(10000) após o vermelho).

4. Exercício B — Botão de Emergência

Enunciado: Utilizar digitalRead para monitorar botão e utilizar lógica inversa. Um LED verde (máquina operando) fica aceso. Se o botão de emergência (simulado por um push-button) for pressionado, o LED verde apaga e um LED vermelho pisca rapidamente (delay = 200).

Passo 1: Mapa de Conexões

| Componente | Pino | Modo (INPUT / OUTPUT) |
| --- | --- | --- |
| Botão de emergência (push-button para o GND) | 2 | INPUT_PULLUP |
| LED verde — máquina operando + resistor 220 Ω | 8 | OUTPUT |
| LED vermelho — alarme + resistor 220 Ω | 9 | OUTPUT |

Passo 2: Narrativa do Processo

Com a máquina em operação normal, o LED verde fica aceso e o vermelho apagado. O botão usa o resistor de pull-up interno do Arduino, por isso a lógica é inversa: solto ele lê HIGH e apertado lê LOW. Enquanto o botão de emergência estiver pressionado, o LED verde apaga e o LED vermelho pisca rápido (200 ms aceso, 200 ms apagado), sinalizando a parada. Ao soltar o botão, a máquina volta ao estado de operação.

Passo 3: A Lógica do Sistema

SE o estado do pino 2 (botão) for igual a LOW (apertado — lógica inversa):

ENTÃO o Arduino deve:

1. Apagar o LED verde (máquina parada).

2. Acender o LED vermelho e aguardar 200 ms.

3. Apagar o LED vermelho e aguardar 200 ms (repete enquanto o botão estiver apertado).

SENÃO (condição falsa):

1. Acender o LED verde e manter o LED vermelho apagado.

Passo 4: Código em português

INÍCIO (setup)

configurar pinos 8 e 9 como SAÍDA

configurar pino 2 como ENTRADA com PULL-UP

REPETIR SEMPRE (loop)

SE botão (pino 2) = LOW ENTÃO

apagar verde

acender vermelho, esperar 200 ms

apagar vermelho, esperar 200 ms

SENÃO

acender verde, apagar vermelho

FIM SE

Código Arduino

// Botao de Emergencia

const int LED_VERDE    = 8;

const int LED_VERMELHO = 9;

const int BOTAO        = 2;   // INPUT_PULLUP: apertado = LOW (logica inversa)

void setup() {

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);

pinMode(BOTAO, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

if (digitalRead(BOTAO) == LOW) {

// EMERGENCIA: maquina para, vermelho pisca

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);

delay(200);

} else {

// Operacao normal: verde aceso, vermelho apagado

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);

}

}

Ligação: botão entre o pino 2 e o GND, sem resistor externo — o INPUT_PULLUP liga um resistor interno ao 5V. É isso que cria a lógica inversa (apertado = LOW).

Ponto de atenção: aqui a máquina volta a operar assim que o botão é solto. Uma emergência real é diferente: o botão cogumelo trava pressionado e o retorno exige um rearme manual. Se o professor pedir "travar" a emergência, use uma variável (ex.: bool emergencia = true) que só volta a false com um segundo botão de reset.

5. Exercício C — Contador de Garrafas

Enunciado: Simular um cenário de Automação Industrial, onde o botão é um sensor de uma esteira. Cada vez que o botão for apertado, o Monitor Serial deve mostrar: "Peça detectada! Total: X".

Passo 1: Mapa de Conexões

| Componente | Pino | Modo (INPUT / OUTPUT) |
| --- | --- | --- |
| Botão = sensor da esteira (com pull-down 10 kΩ) | 2 | INPUT |
| Monitor Serial (cabo USB / PC) | 0 e 1 (TX/RX) | Serial.begin(9600) |

Passo 2: Narrativa do Processo

O botão faz o papel do sensor que fica ao lado da esteira. O Arduino abre a comunicação com o computador e começa com o total em zero. Ele lê o sensor o tempo todo e compara com a leitura anterior: quando o sinal muda de LOW para HIGH, significa que uma nova garrafa chegou. Nesse momento o total aumenta em 1 e o Monitor Serial mostra "Peca detectada! Total: X". Enquanto a mesma garrafa continuar na frente do sensor (botão segurado), nada é contado de novo.

Passo 3: A Lógica do Sistema

SE o estado do pino 2 (sensor) for igual a HIGH (e a leitura anterior era LOW):

ENTÃO o Arduino deve:

1. Somar 1 na variável contador (contador++).

2. Enviar ao Monitor Serial: "Peca detectada! Total: " seguido do valor.

3. Aguardar 50 ms (debounce) e guardar a leitura atual como "anterior".

Passo 4: Código em português

INÍCIO (setup)

configurar pino 2 como ENTRADA

iniciar Serial a 9600

contador = 0, estadoAnterior = LOW

REPETIR SEMPRE (loop)

ler sensor -> estadoAtual

SE estadoAtual = HIGH E estadoAnterior = LOW ENTÃO

contador = contador + 1

escrever "Peca detectada! Total: " + contador

esperar 50 ms

FIM SE

estadoAnterior = estadoAtual

Código Arduino

// Contador de Garrafas

const int SENSOR = 2;         // botao com pull-down 10k: peca = HIGH

int contador = 0;

int estadoAnterior = LOW;

void setup() {

pinMode(SENSOR, INPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Contador de garrafas pronto.");

}

void loop() {

int estadoAtual = digitalRead(SENSOR);

// Conta so na BORDA: estava LOW e agora ficou HIGH

if (estadoAtual == HIGH && estadoAnterior == LOW) {

contador++; // Aumenta 1 no total

Serial.print("Peca detectada! Total: ");

Serial.println(contador);

delay(50);  // debounce: ignora o "tremido" do contato

}

estadoAnterior = estadoAtual;

}

Por que não usar só o trecho do roteiro? o if (digitalRead(2) == HIGH) { contador++; } sozinho conta a cada volta do loop() — milhares de vezes por segundo. Um único aperto de meio segundo vira centenas de "peças". A solução é contar só na borda de subida (LOW → HIGH) e usar um pequeno debounce de 50 ms.

Teste: abra Ferramentas > Monitor Serial e confira se a velocidade está em 9600 baud. Usei "Peca" sem cedilha de propósito: acentos podem aparecer como símbolos estranhos no Monitor Serial.